# LUXIA - Documento de Parámetros para Integración IMS

Fecha: 26 de abril de 2026

Aplicación publicada: https://luxia-screen-mvp.vercel.app

Nombre visible de la aplicación: LUXIA

## 1. Objetivo

Este documento resume la lógica funcional y los parámetros de cálculo de la aplicación LUXIA para evaluar cómo traducirla e integrarla dentro del sistema IMS.

La aplicación actual fue construida como una herramienta interna de cálculo, producción, bodega y descargo para cortinas tipo Roller/Screen. El objetivo para IMS no es copiar Vercel ni la infraestructura React, sino trasladar la lógica de negocio: cálculo de materiales, reglas de corte, retazos, recetas, descargos y estados de órdenes.

## 2. Alcance Funcional Actual

La herramienta cubre estos módulos principales:

- Cálculo de cortina Roller/Screen.

- Agrupación de cortinas para corte conjunto.

- Selección de tela por familia, apertura y color.

- Cálculo de tela descargada, tela útil y merma.

- Registro y sugerencia de retazos reutilizables.

- Inventario básico de rollos, retazos, tubos, bottoms y componentes.

- Configuración de recetas por tono.

- Exportación de hoja de descargo compatible con formato Sage.

- Estados de orden: Pendiente y Completada.

## 3. Parámetros Globales

| Parámetro | Valor actual | Uso |
| --- | --- | --- |
| Conversión metros a pies | 3.28084 | Tubo, bottom y cadena |
| Conversión m2 a sqyd | 1.20 | Tela para descargo |
| Extra de alto de corte | 0.30 m | Se suma al alto terminado |
| Encuadre base de tela | 0.10 m | Se suma al ancho y alto de corte |
| Separación entre piezas en corte conjunto | 0.05 m | Separación entre cortinas al cortar juntas |
| Ancho pequeño de rollo | 2.50 m | Rollo disponible |
| Ancho grande de rollo | 3.00 m | Rollo disponible |
| Descuento tubo/bottom | 0.03 m | Tubo y bottom se cortan un poco menor al ancho terminado |
| Barra estándar tubo/bottom | 19 ft | Descargo completo por barra usada |
| Retazo útil de tela | ambos lados >= 1.00 m | Si no cumple, no se guarda en bodega |
| Sobrante útil tubo/bottom | >= 1.00 m | Si cumple, se guarda como sobrante |

## 4. Datos de Entrada para Cálculo

Cada cortina necesita:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo de cortina | Actualmente solo Roller/Screen |
| Familia de tela | Ejemplo: Blackout, Screen, etc. |
| Apertura | Ejemplo: 1%, 3%, 5%, según catálogo |
| Color | Color de la tela |
| Ancho terminado | En metros |
| Alto terminado | En metros |

La tela seleccionada debe resolverse contra catálogo por:

- Familia.

- Apertura.

- Color.

- Ancho de rollo disponible.

- Código de item/Sage.

## 5. Cálculo Individual de Tela

### 5.1 Orientación Normal

La orientación normal es la regla principal.

ancho_corte = ancho_terminado + 0.10

alto_corte = alto_terminado + extra_alto_corte + 0.10

Con los valores actuales:

alto_corte = alto_terminado + 0.30 + 0.10

alto_corte = alto_terminado + 0.40

El sistema busca el rollo más pequeño donde quepa el ancho_corte.

rollo_recomendado = primer rollo disponible donde ancho_rollo >= ancho_corte

### 5.2 Orientación Volteada

La orientación volteada solo se contempla para casos raros donde por fabricación conviene rotar la cortina, normalmente cuando la cortina supera el ancho regular del rollo.

ancho_corte_volteado = alto_terminado + extra_alto_corte + 0.10

alto_corte_volteado = ancho_terminado + 0.10

Regla de decisión:

- Si normal y volteada caben, se prefiere normal.

- Si volteada permite usar un rollo más pequeño, se permite volteada.

- Los retazos no se rotan manualmente.

## 6. Cálculo de Corte en Lote

Cuando varias cortinas del mismo material se agrupan, el sistema intenta cortarlas juntas.

Para cada cortina:

ancho_corte_item = ancho_terminado + 0.10

alto_corte_item = alto_terminado + 0.30 + 0.10

Para el grupo:

ancho_total_corte = suma(ancho_corte_item) + separación_entre_piezas

alto_grupo = mayor(alto_corte_item)

rollo_grupo = primer rollo disponible donde ancho_rollo >= ancho_total_corte

La separación entre piezas es:

0.05 m por cada pieza adicional

Ejemplo con 2 cortinas:

ancho_total_corte =

ancho_corte_1 +

ancho_corte_2 +

0.05

## 7. Descargo de Tela

La tela se descarga por el ancho completo del rollo usado, no por el ancho parcial ocupado.

tela_descargada_m2 = ancho_rollo * alto_grupo

tela_descargada_sqyd = tela_descargada_m2 * 1.20

La tela útil es la parte ocupada por las cortinas dentro del corte:

tela_util_m2 = ancho_total_corte * alto_grupo

merma_m2 = tela_descargada_m2 - tela_util_m2

La hoja de descargo usa la cantidad en sqyd.

### Ejemplo

Cortinas:

1.25 x 1.35 m

1.35 x 1.25 m

Cálculo:

ancho_corte_1 = 1.25 + 0.10 = 1.35 m

ancho_corte_2 = 1.35 + 0.10 = 1.45 m

separación = 0.05 m

ancho_total = 2.85 m

alto_corte_1 = 1.35 + 0.30 + 0.10 = 1.75 m

alto_corte_2 = 1.25 + 0.30 + 0.10 = 1.65 m

alto_grupo = 1.75 m

rollo = 3.00 m

tela_descargada_m2 = 3.00 * 1.75 = 5.25 m2

tela_descargada_sqyd = 5.25 * 1.20 = 6.30 sqyd

## 8. Retazos de Tela

### 8.1 Regla de Retazo Útil

Un retazo de tela solo se guarda en bodega si ambos lados cumplen:

ancho_retazo >= 1.00 m

alto_retazo >= 1.00 m

Ejemplos:

| Retazo | Resultado |
| --- | --- |
| 0.80 x 2.35 m | No se guarda |
| 1.10 x 2.35 m | Sí se guarda |

### 8.2 Compatibilidad de Retazo

Un retazo se sugiere solo si:

- Es del mismo material:

- familia,

- apertura,

- color.

- Está disponible.

- La cortina cabe directamente en sus dimensiones.

Regla:

retazo.ancho >= ancho_corte

retazo.alto >= alto_corte

No se permite sugerir retazo si solo cabe rotándolo.

### 8.3 Uso de Retazo

Si una cortina usa retazo:

- No consume rollo nuevo.

- No genera retazo nuevo.

- La cantidad de tela en el descargo Sage es 0.

- El retazo usado se marca como no disponible.

## 9. Tubo y Bottom

### 9.1 Cálculo del Largo Real

Para tubo y bottom:

largo_lineal_m = ancho_terminado - 0.03

largo_lineal_ft = largo_lineal_m * 3.28084

### 9.2 Descargo Contable

La regla actual de descargo contable replica el criterio de tela: se descarga la barra completa si se tuvo que tocar una barra.

barra_estándar = 19 ft

Si varias cortinas caben en la misma barra, se descarga una barra completa para el conjunto, no una barra por cortina.

Ejemplo:

uso_total_tubo = 16.90 ft

barra_tocada = 19.00 ft

descargo_sage = 19.00 ft

sobrante = 2.10 ft

El sobrante puede quedar en bodega como reutilizable si cumple la regla de utilidad.

### 9.3 Sobrante de Tubo/Bottom

Si el sobrante de tubo o bottom es:

sobrante >= 1.00 m

entonces se guarda como sobrante reutilizable.

Si no cumple, queda consumido dentro del descargo completo.

## 10. Cadena

La cadena se calcula como:

cadena_m = alto_terminado * multiplicador_cadena

cadena_ft = cadena_m * 3.28084

Valor actual:

multiplicador_cadena = 2

## 11. Componentes Fijos

La receta estándar contempla:

| Componente | Cantidad |
| --- | --- |
| Soporte Lado de Control | 1 |
| Soporte Lado de End Plug | 1 |
| Control | 1 |
| End Plug | 1 |
| Chapita | 1 |
| Pesa de Cadena | 1 |
| Tapaderas de Bottom | 2 |
| Topes de Cadena | 2 |

Estos componentes pueden mapearse por tono/color mediante receta.

## 12. Recetas y Tonos

La aplicación usa grupos de tono para resolver los componentes correctos:

- White.

- Bronze / Café.

- Ivory / Beige.

- Grey / Gris.

Cada componente de receta puede tener un item distinto por tono.

Categorías manejadas:

| Categoría | Uso |
| --- | --- |
| fabric | Tela |
| tube | Tubo |
| bottom | Bottom |
| chain | Cadena |
| control | Control |
| bracket | Soporte |
| endPlug | End Plug |
| bottomCap | Tapadera bottom |
| chainStop | Tope cadena |
| chainWeight | Pesa cadena |
| other | Otros |

La receta genera líneas de materiales con:

- Código interno.

- Código Sage.

- Descripción.

- Categoría.

- Cantidad.

- Unidad.

- Costo unitario.

- Costo total.

## 13. Hoja de Descargo Sage

La exportación genera un archivo Excel OrderEntrySAGE_LUXIA_YYYY-MM-DD.xlsx.

La hoja principal de detalle consolida materiales por código Sage.

Campos principales:

| Campo Sage | Valor |
| --- | --- |
| ORDUNIQ | PRODUC |
| ORDNUMBER | *** NEW *** |
| CUSTOMER | PRODUC |
| TYPE | 1 |
| LOCATION | 1 |
| LINETYPE | 1 |
| ITEM | Código Sage / Item |
| QTYORDERED | Cantidad consolidada |

Reglas importantes:

- No exporta líneas con cantidad 0.

- Consolida materiales iguales por código.

- Solo exporta órdenes en estado Pendiente.

- Al exportar, las órdenes pasan a estado Completada.

## 14. Estados de Orden

Las órdenes tienen dos estados:

| Estado visible | Estado lógico | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | pending | Se incluye en próximos descargos Sage |
| Completada | sent_to_sage | No se incluye en futuros descargos |

Las órdenes antiguas sin estado se consideran Pendiente.

## 15. Bodega / Inventario

La bodega maneja:

- Rollos de tela.

- Retazos de tela.

- Barras de tubo.

- Sobrantes de tubo.

- Barras de bottom.

- Sobrantes de bottom.

- Componentes.

Movimientos principales:

| Acción | Descripción |
| --- | --- |
| create_order | Se crea una orden |
| consume | Se consume material |
| create_scrap | Se crea retazo/sobrante reutilizable |
| use_scrap | Se usa retazo existente |
| discard | Se descarta sobrante no útil |

## 16. Reglas de Integración al IMS

Para implementar esto dentro del IMS, se recomienda separar la lógica en estos servicios o módulos:

### 16.1 Servicio de Cálculo

Debe recibir:

- Medidas de cortina.

- Tela seleccionada.

- Configuración de reglas.

- Rollos disponibles.

- Retazos disponibles.

Debe devolver:

- Rollo recomendado.

- Alto de corte.

- Ancho ocupado.

- Tela descargada.

- Merma.

- Retazo generado, si aplica.

- Tubo, bottom y cadena.

- Componentes de receta.

### 16.2 Servicio de Retazos

Debe:

- Guardar solo retazos útiles.

- Sugerir retazos compatibles sin rotación.

- Marcar retazo como usado al guardar orden.

- Evitar descarga de tela nueva si se usa retazo.

### 16.3 Servicio de Recetas

Debe:

- Mapear tela a tono.

- Resolver componente por tono.

- Calcular cantidades por regla:

- fija,

- pies de tubo,

- pies de bottom,

- pies de cadena.

- Generar líneas de descargo.

### 16.4 Servicio de Descargo

Debe:

- Tomar solo órdenes Pendientes.

- Consolidar por código Sage.

- Exportar o insertar en el formato requerido por IMS/Sage.

- Cambiar órdenes exportadas a Completada.

## 17. Prompt Base para Traducir al IMS

Este texto puede servir como prompt o especificación base para el equipo que traduzca la lógica al lenguaje del IMS:

Implementar en IMS una calculadora de materiales para cortinas Roller/Screen.

Entradas:

- familia de tela,

- apertura,

- color,

- ancho terminado en metros,

- alto terminado en metros,

- número de orden.

Reglas:

- ancho_corte = ancho_terminado + 0.10

- alto_corte = alto_terminado + 0.30 + 0.10

- escoger el rollo más pequeño donde quepa el ancho de corte

- si varias cortinas del mismo material se agrupan, sumar anchos de corte y agregar 0.05 m entre piezas

- usar el mayor alto de corte del grupo

- descargar tela por ancho completo del rollo: ancho_rollo * alto_grupo

- convertir m2 a sqyd con multiplicador 1.20

- guardar retazo de tela solo si ancho >= 1.00 m y alto >= 1.00 m

- sugerir retazos solo si mismo material y cabe directo sin rotación

- si se usa retazo, no descargar tela nueva y marcar retazo como usado

- tubo/bottom = (ancho_terminado - 0.03) * 3.28084

- tubo y bottom se descargan por barra completa de 19 ft por cada barra tocada

- guardar sobrante lineal si es >= 1.00 m

- cadena = alto_terminado * 2 * 3.28084

- resolver componentes por receta y tono

- exportar solo órdenes pendientes

- al exportar a Sage/IMS, marcar órdenes como completadas

## 18. Pendientes a Definir con IMS

- Si IMS manejará bodega propia de retazos o solo descargo contable.

- Si los sobrantes útiles de tubo/bottom deben quedar visibles para selección futura.

- Si el descargo Sage se seguirá exportando en Excel o se insertará directo en IMS.

- Si los códigos Sage actuales serán los mismos códigos maestros del IMS.

- Si las órdenes de venta del Excel de ventas alimentarán automáticamente esta calculadora.

- Quién tendrá permiso para cambiar recetas y códigos.

- Si se necesita auditoría de cambios por usuario.

## 19. Resumen Ejecutivo

La lógica clave para portar al IMS es:

- La tela se descarga por rollo completo usado en el corte, no por área parcial.

- Los retazos de tela solo se guardan si son útiles y se sugieren sin rotación.

- Tubo y bottom se descargan por barra completa de 19 ft, aunque quede sobrante.

- Las recetas convierten cada orden en líneas de materiales por código Sage.

- Las órdenes completadas no vuelven a entrar en descargos futuros.

Con estos parámetros, IMS puede replicar la operación sin depender de Vercel, React o Node en producción.